Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет прикладной биотехнологии и инженерии

Кафедра технологии пищевых производств

ОТЧЕТ

по лабораторным работам

по дисциплине «Хранение зерна и пищевых продуктов»

ОГУ 19.03.02. 4020. xxx О

Руководитель

канд. с/х наук,  доцент

____________В. В. Ваншин

«____» ______________ 2021 г.

Студент группы 19ТПООП(ба)ОП

______________

«____» _______________ 2021 г.

Содержание

| 1 Лабораторная работа № 1. |  |
| --- | --- |
| 2 ...... |  |
| 3….. |  |
| 4…… |  |
| 5….. |  |

1 Лабораторная работа № 1. Определение угла естественного откоса зерновой массы.

Цель работы

Ознакомиться с некоторыми методами определения угла естественного откоса. Изучить влияние различных факторов на сыпучесть зерновой массы (угол трения, угол естественного откоса).

Теоретическая часть

Зерновая масса представляет собой совокупность различных компонентов, в том числе зерна основной культуры, примесей, микроорганизмов, воздуха межзерновых пространств, насекомых и клещей. Так как зерновая масса содержит разнообразные твердые компоненты (зерно, примеси), она обладает хорошей сыпучестью. Благодаря ей возможно транспортирование зерновой массы нориями, транспортерами, самоподавателями и другими машинами, а также загрузка зерна в бункера, силосы и выгрузка из них самотеком. С учетом сыпучести зерновой массы определяют минимальный угол наклона самотечных труб, днищ бункеров и силосов на элеваторах, мукомольных, крупяных и комбикормовых заводах. Ее учитывают при расчетах зернохранилищ на прочность.

Показателями сыпучести являются угол естественного откоса и угол трения зерна о поверхность материала. Угол естественного откоса, или угол ската зерновой массы, — это угол между диаметром основания и образующей конуса, получающегося при свободном падении части зерновой массы на горизонтальную плоскость. Угол трения зерновой массы о поверхность – это наименьший угол, при котором зерно начинает самотеком двигаться по наклонной плоскости.

На степень сыпучести зерновой массы влияет гранулометрический состав и гранулометрическая характеристика твердых частиц зерновой массы: форма, размер, характер и состояние поверхности зерна и примесей, их влажность, содержание и состав примесей, а также материал, форма и состояние поверхности скольжения.

Определение угла естественного откоса зерновой массы методом высыпания из воронки.  Угол естественного откоса зерновой массы определяют при помощи прибора, состоящего из воронки 1 с закрывающимся выпускным отверстием, подставки 2 для крепления воронки и линейки 3 с транспортиром и отвесом для измерения угла.

Воронку, через которую высыпается зерно, укрепляют на определенной высоте h от горизонтальной плоскости и заполняют доверху исследуемым зерном. При высыпании из воронки на плоскость зерновая масса образует конус. Угол между образующей и диаметром основания конуса есть угол естественного откоса φ. Его измеряют при помощи линейки и транспортира. Результаты измерений записывают в таблицу 1 и по ним делают выводы об изменении сыпучести.

Практическая часть

Измерили углы естественного откоса зерновой массы, угол трения, определили влажность и натуру зерна. Результаты измерений записали в таблицу.

Таблица 1.1 – Результаты измерений 1

| Культура | Влажность | Натура | Угол естественного откоса |  |  | Угол трения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определения |  |  | материал |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | металл | стекло | резина |
| Ячмень | 3,6 | 618,5 | 25 | 25 | 25 | 21 | 22 | 25 |
| Подсолнечник | 3,1 | 389,8 | 20 | 25 | 25 | 30 | 32 | 35 |
| Подсолнечник неочищенный | 4 | 219 | 30 | 30 | 25 | 30 | 31 | 34 |

Проверили как влажность влияет на физические показатели, для этого увлажнили ячмень и неочищенный подсолнечник до 25%. Результаты записали в таблицу.

Таблица 1.2 – Результаты измерений 2

| Культура | Натура | Угол естественного откоса |  |  | Угол трения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | определения |  |  | материал |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | металл | стекло | резина |
| Ячмень | 615 | 30 | 30 | 30 | 49 | 45 | 42 |
| Подсолнечник неочищенный | 234 | 35 | 33 | 35 | 43 | 50 | 44 |

Вывод

В ходе лабораторной работы были проведены опыты с сухим и увлажненным зерном. Проанализировав результаты видно, что влажное зерно хуже скатывается, чем сухое, а поэтому у влажного зерна увеличивается угол естественного откоса.  Так же влажно зерно хуже двигается по самотекам, это видно по углу трения, он больше, чем у сухого зерна.