2 Лабораторная работа № 2. Определение скважистости, плотности укладки и обеспеченности зерновой массы воздухом.

Цель работы

Освоить методику определения скважистости, плотности укладки и обеспеченности зерновой массы воздухом.

Теоретическая часть

В зерновой массе, между ее твердыми компонентами остаются свободные промежутки, которые заполнены воздухом. Часть объема зерновой массы, занятая зернами и другими твердыми частицами называется плотностью укладки зерна. Остальная часть объема зерновой массы, занятая промежутками и заполненная воздухом, называется скважистостью. Плотность укладки зерна и скважистость выражают в процентах от общего объема зерновой массы.

Плотность укладки и скважистость зерновой массы в хранилище зависят от формы, упругости, размеров и состояния поверхности твердых компонентов зерновой массы, количества и вида примесей в ней, от размера партии и влажности зерновой массы, формы и размеров хранилища, метода его заполнения, а также от срока хранения.

Плотность укладки в процентах,

t=VV1*100#2.1

Скважистость в процентах:

S=V1-VV1*100#2.2

V – истинный объем твердых компонентов зерновой массы, см³;

V₁ - общий объем зерновой массы, см³.

Общий объем зерновой массы V1 (в см³) можно выразить через объемную

массу, пользуясь формулой для определения объема любой сыпучей массы:

V1=P*1000γ#2.3

где Р - масса 1000 частиц, выделенных из зерновой массы, г;

γ - объемная масса зерна, г/л (определяется на литровой пурке, ГОСТ

10840-64).

Скважистость зерновой массы можно вычислить (в %) по формуле:

S = 100 – t#2.4

Обеспеченность зерновой массы воздухом F (в см³/г, или в м³/т) можно определить по формуле:

F=V1-VP#2.5

где V₁-V – объем воздуха в зерновой массе, состоящей из 1000 частиц, см³;

Р – масса 1000 частиц, г.

Истинный объем 1000 частиц V определяют погружением их в мерный цилиндр, заполненный до определенного объема несмачивающей жидкостью - керосином.

Практическая часть

Рассчитаем общий объем зерновой массы:

V1 подс.=118,02*1000328,3=359,49

V1 ячмень=43,68*1000583,3=74,88

V1 рожь=37,9*1000716=52,93

Масса 1000 частиц, считаем дважды и берем среднее значение.

m п =58,86*1000500=117,72

m п=59,7*1000502=118,92

Среднее 118,02

m р=14,57*1000375=38,85

m р=14,6*1000395=36,96

Среднее 37,905

m я=24,37*1000550=44,31

m я=24,28*1000564=43,05

Среднее 43,68.

Плотность укладки:

t п=185359,49*100=50,63

t я=3574,88*100=46,74

t р=3052,93*100=56,68

Обеспеченность з.м. воздухом:

F п=359,49-158118,02=1,49

F я=74,88-3543,68=0,91

F р=52,93-3037,9=0,61

Таблица 2.1 – Значения показателей

| Культура | P,г | V,см³ | γ , г/л | V1,см³ | t, % | F, см³/г | S, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсолнечник | 118,02 | 185 | 328,3 | 359,49 | 50,63 | 1,49 | 49,37 |
| Ячмень | 43,68 | 35 | 583,3 | 74,88 | 46,74 | 0,91 | 53,26 |
| Рожь | 37,9 | 30 | 716 | 52,93 | 56,68 | 0,61 | 43,32 |

Вывод

В ходе лабораторной работы определили скважистость, плотность укладки и обеспеченность зерновой массы воздухом. Выяснили, что форма и размер зерен влияют на данные показатели.