7 Лабораторная работа №7. Определение эффективности фумигации зерна и уточнение срока экспозиции

Вариант 7

Цель работы

Освоить методику определения периода экспозиции фумигации зерна.

Задание

Типовой склад вместимостью 2000 т полностью загружен зерном пшеницы, имеющей температуру 22°С.

Пшеница заражена рыжим мукоедом.

Зерно обработали хлорпикрином.

К а о = 16,1; К б,0 = 14,3; К в,0 = 13,2; К г,0 = 12,4;

К а,1 = 11,1; Кб,1 = 10,6; К в,1 =  8,3; К г,1 =  8,5.

К а,2 = 5,9; Кб,2 = 6,4; К в,2 =  5,7; К г,1 =  5,6.

К а,3 = 3,3; Кб,3 = 3,6; К в,3 =  3,1; К г,3 =  3,0.

К а, 4 = 1.3; К б, 4 = 0,8; К в, 4 = 1,1; К г,4 = 1,0.

Теоретическая часть

Для определения эффективности фумигации зерна и уточнения срока экспозиции осуществляют контроль процесса фумигации путем регулярного отбора проб газовоздушной смеси из насыпи, анализа содержания в них хлорпикрина или металлилхлорида, расчета произведения концентрации на экспозицию ПКЭ и сравнения фактического значения ПКЭсум с необходимым для гибели вредителей ПКЭн.

Для отбора проб газовоздушной смеси в верхнем (10 – 15 см от поверхности) и нижнем (10 – 15 см от пола) слоях насыпи устанавливают по два зонда (по центру склада на пересечении диагоналей между, четырьмя газораспределительными трубами — точки а и б и в углу — точки в и г

Рисунок 7.1 - Технологическая схема фумигации зерна в складе аппаратом 4-АГ с рециркуляцией

Резиновые шланги, надетые на зонды, выводят за пределы склада через отверстия в двери или окне, герметизируя зажимом или пробкой. Газовоздушные пробы отбирают и анализируют с помощью приборов ПСУ сразу после окончания подачи фумиганта в склад, а затем — через 3; 6 (12); 24 ч экспозиции и далее через каждые 24 ч. После каждого (кроме первого) определения концентрации К хлорпикрина или металлилхлорида в межзерновом пространстве рассчитывают ПКЭn по формуле:

ПКЭn=Kn-1+Kn2 Bn-Bn-1)#(7.1)

где Kn- концентрация фумиганта при каждом очередном отборе газовоздушных проб, г/см³;

Bn – сроки от начла экспозиции, ч.

Затем вычисляют суммарные величины ПКЭ (ПКЭсум) как суммы этих показателей за определенный промежуток времени:

ПКЭ сум=ПКЭ1+ПКЭ2+ПКЭ3+ПКЭn

Таблица 7.1 – Определение ПКЭ при фумигации

Расчеты

ПКЭа1=16,1+11,123-0=40,8 г*ч/м3

ПКЭб1=14,3+10,623-0=37,35 г*ч/м3

ПКЭв1=13,2+8,323-0=32,25 г*ч/м3

ПКЭг1=12,4+8,523-0=40,8 г*ч/м3

ПКЭа2=11,1+5,926-3=25,5 г*ч/м3

ПКЭб2=10,6+6,426-3=25,5 г*ч/м3

ПКЭв2=8,3+5,726-3=21 г*ч/м3

ПКЭг2=8,5+5,626-3=21,15 г*ч/м3

ПКЭа сум=41+26=67 г*ч/м3

ПКЭб сум=37+26=63 г*ч/м3

ПКЭв сум=32+21=53 г*ч/м3

ПКЭг сум=31+21=52 г*ч/м3

ПКЭа3=5,9+3,3212-6=27,6 г*ч/м3

ПКЭб3=6,4+3,6212-6=30 г*ч/м3

ПКЭв3=5,7+3,1212-6=26,4 г*ч/м3

ПКЭг3=5,6+3,0212-6=25,8 г*ч/м3

ПКЭа сум=41+26+28=97 г*ч/м3

ПКЭб сум=37+26+30=93 г*ч/м3

ПКЭв сум=32+21+26=79 г*ч/м3

ПКЭг сум=31+21+26=88 г*ч/м3

ПКЭа4=3,3+1,3224-12=27,6 г*ч/м3

ПКЭб4=3,6+0,8224-12=26,4 г*ч/м3

ПКЭв4=3,1+1,1224-12=25,2 г*ч/м3

ПКЭг4=3,0+1,0224-12=24 г*ч/м3

ПКЭа сум=41+26+28+28=125 г*ч/м3

ПКЭб сум=37+26+30+26=119 г*ч/м3

ПКЭв сум=32+21+26+25=104 г*ч/м3

ПКЭг сум=31+21+26+24=112 г*ч/м3

ПКЭ сум выше 95 г*ч/м3, конец экспозиции.

Вывод

В ходе лабораторной работы освоили методику определения периода экспозиции фумигации зерна. Для данной ситуации срок экспозиции возможно ограничить 24 часами.