8 Лабораторная работа №8. Определение возможности и режима активного вентилирования зерна

Цель работы

Изучить возможность проведения активного вентилирования зерновой массы при хранении.

Теоретическая часть

Активное вентилирование — это способ обработки зерновой массы атмосферным воздухом в насыпи без перемещения. Сущность метода состоит в том, что нагнетаемый вентилятором воздух при прохождении по межзерновому пространству положительно влияет на физическое и физиологическое состояние зерновой массы, в результате чего улучшается ее качество и повышается стойкость при хранении.

При активном вентилировании между зерном и воздухом происходит обмен теплом и влагой до тех пор, пока не установится состояние равновесия между параметрами зерновой насыпи и атмосферного воздуха. В зависимости от условий зерно может охлаждаться, подсушиваться или увлажняться.

Направление процесса тепло- и влагообмена и его интенсивность зависят от свойств и состояния зерна, состояния и скорости движения воздуха в зерновой насыпи. Положительный эффект активного вентилирования при обработке зерновой массы возможен лишь в случаях соблюдения режимов вентилирования, определяемых температурой и относительной влажностью подаваемого воздуха, расходом его на 1 т зерна, высотой насыпи и продолжительностью вентилирования.

До начала вентилирования необходимо определить возможность проведения этого вида обработки зерновой массы. Задача сводится к нахождению той равновесной влажности, которая установится в зерне при продувании атмосферным воздухом.

Практическая часть

Измерили влажность ячменя, среднюю температуру, относительную влажность воздуха.

Таблица 8.1 – Условия вентилирования

| Температура воздуха сухого термометра, ⸰С | Температура воздуха смоченного термометра, ⸰С | Температура зерна, ⸰С | Влажность зерна % | Абсолютная влажность воздуха, г/м³ | Равновесная влажность зерна, % | Возможность вентилирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В помещении: 26,9 | 25,1 | 28 | 19,3 | 23 | табл: 18,4 планшетка: 15,4 | Вентилирование возможно |
| На улице: 25 | 23,2 | 28 | 19,3 | 20,5 | табл: 16,5 планшетка: 14,2 | Вентилирование возможно |

Относительная влажность воздуха в помещении 84 %, на улице 85%.

Рисунок 8.1 -  Номограмма ВНИИЗ для определения возможности вентилирования з.м. при температуре воздуха выше 0⸰С

Вывод

Так как при активном вентилировании между зерном и воздухом происходит теплообмен и влагообмен до тех пор, пока не установится состояние равновесия между параметром зерновой насыпи и атмосферой воздуха, то активное вентилирование в данном случае возможно и в помещении и на улице в ночное время.