Содержание

1 Лабораторная работа № 1. Порядок приемки и методы отбора проб	3

2 Лабораторная работа №2. Анализ качества зерна	12

3 Лабораторная работа №3. Оценка качества пшеничной муки	21

4 Лабораторная работа №4. Контроль режимов измельчения при помоле пшеницы в хлебопекарную муку	26

1 Лабораторная работа № 1. Порядок приемки и методы отбора проб

Цель работы

Ознакомиться с порядком приемки и методами отбора проб зерна.

  - Основные положения

1.1.1 Правила приемки

Зерно принимают партиями. Под партией понимают любое количество зерна, однородное по качеству, предназначенное к одновременной приемке, отгрузке или одновременному хранению, оформленное одним документом о качестве.

В документе о качестве на каждую партию заготовляемого и поставляемого зерна указывают:

- дату оформления документа;

- наименование отправителя и станцию (пристань) отправления;

- номер автомобиля, вагона или наименование судна;

- номер накладной;

- массу партии или количество мест;

- станцию (пристань) назначения;

- наименование получателя;

- наименование культуры;

- происхождение;

- сорт, тип, подтип зерна;

- класс зерна;

- результаты анализов по показателям качества, предусмотренным стандартом технических условий на соответствующую культуру;

- подпись лица, ответственного за выдачу документа о качестве зерна.

На каждый отдельный автомобиль, автопоезд заготовляемого зерна, отгружаемого колхозом, совхозом, допускается вместо документа о качестве выдавать сопроводительный документ, в котором указывают:

- наименование хозяйства-отправителя;

- наименование культуры, сорта, а также сильное или ценное зерно;

- год урожая;

- номер автомобиля;

- массу партии;

- дату оформления документа;

- подпись лица, ответственного за выдачу сопроводительного документа.

Допускается выдача хозяйством одного документа о качестве или одного сортового удостоверения на несколько однородных партий зерна, сдаваемых в течение суток одним хозяйством.

Несколько однородных по качеству партий зерна, поступивших от одного колхоза, совхоза или глубинного пункта в течение оперативных суток, принимают как одну партию.

Партии зерна пшеницы сильных и ценных сортов, а также зерна ячменя пивоваренных сортов и наиболее ценных сортов других культур, включенных в перечень, утверждаемый Госкомиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, сопровождаются сортовым удостоверением.

При отгрузке зерна железнодорожным транспортом допускается выдача одного документа о качестве на однородные партии, отгруженные в нескольких вагонах в адрес одного получателя. В этих случаях в документе о качестве указывают номера всех вагонов.

Для проверки соответствия качества зерна требованиям нормативной документации анализируют среднюю пробу, выделенную из объединенной или среднесуточной пробы.

В зависимости от массы партии и состояния по засоренности отбор точечных проб из струи перемещаемого зерна проводят в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Требования к засоренности

| Масса перемещаемой партии, т | Состояние по засоренности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чистое и средней чистоты |  | Сорное |
| До 100 включ. | От каждых 3 т |  | От каждых 3 т |
| Св. 100 " 200 " | " 5 т |  | " 5 т |
| " 200 " 400 " | " 10 т |  | " 5 т |
| " 400 | " 20 т |  | " 10 т |

Количество мешков, из которых должны быть отобраны точечные пробы, указано в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Требования к отбору проб в мешках

| Количество мешков в партии, шт. | Объем выборки (количество мешков, из которых отбирают точечные пробы) |
| --- | --- |
| До 10 включ. | Из каждого второго мешка |
| Св. 10 " 100 " | Из 5 мешков плюс 5% от количества мешков в партии |
| " 100 | Из 10 мешков плюс 5% от количества мешков в партии |

Результаты анализа средней пробы распространяют на всю партию зерна. При поступлении от колхозов, совхозов или глубинных пунктов автомобильных партий зерна результаты анализа средней пробы, выделенной из среднесуточной пробы, распространяют на все однородные по качеству автомобильные партии зерна, поступившие в течение одних оперативных суток от одного хозяйства.

При поступлении партий зерна водным транспортом перед разгрузкой судов в порту проводят предварительный осмотр зерна для определения качества по органолептическим показателям, а также зараженности вредителями хлебных запасов.

При неоднородности качества партии по результатам ее внешнего осмотра и сличения точечных проб, отобранных с доступной глубины, и при возможности разделения ее на однородные по качеству части их принимают за отдельные партии и на каждую часть выдают отдельные документы о качестве.

Определение качества поступающего от колхозов, совхозов зерна проводит лаборатория хлебоприемного предприятия по всем показателям, предусмотренным стандартом технических условий на соответствующую культуру.

При разногласиях в оценке качества заготовляемого зерна между хозяйством и заготовительным предприятием проводят повторный анализ в присутствии сдатчика. При несогласии его с результатами повторного анализа пробу в суточный срок направляют для контрольного анализа в Государственную хлебную инспекцию или передают государственному хлебному инспектору, если он находится на предприятии. При расхождении результатов оценки качества поставляемого зерна между поставщиком и потребителем пробу для контрольного анализа направляют в Государственную хлебную инспекцию. Контрольный анализ заготовляемого и поставляемого зерна проводят по ГОСТ 13586.3-83. Заключение Государственной хлебной инспекции является окончательным.

Результат первоначального анализа считают правильным, если данные его не превышают установленные допускаемые расхождения по сравнению с результатами контрольного анализа. При превышении допускаемых расхождений правильным считают результат контрольного анализа.

1.1.2. Методы отбора проб

Аппаратура для отбора, формирования проб и выделения навесок применяют следующую аппаратуру:

пробоотборники механические и щупы различных конструкций, исключающие травмирование зерна;

весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,01 г по ГОСТ 24104-88;

весы с пределом взвешивания до 20 кг по ГОСТ 29329-92;

ковши вместимостью не менее 200 см; делители;

планки деревянные совки;

емкости для проб и навесок.

Отбор точечных проб

Отбор точечных проб из автомобилей

Точечные пробы из автомобилей отбирают механическим пробоотборником или вручную щупом.

Механическим пробоотборником точечные пробы отбирают по всей глубине насыпи зерна. Ручным щупом точечные пробы отбирают из верхнего и нижнего слоев, касаясь щупом дна.

В автопоездах точечные пробы отбирают из каждого кузова (прицепа).

Общая масса точечных проб при отборе по схеме А должна быть не менее 1 кг, по схеме Б − не менее 1,5 кг и по схеме В − не менее 2 кг.
Если общая масса будет менее указанной, отбирают дополнительные точечные пробы в тех же точках в среднем слое насыпи.

Отбор точечных проб зерна, хранящегося насыпью в складах и на площадках (исключая склады с наклонными полами).

Точечные пробы зерна, хранящегося в складах и на площадках при высоте насыпи до 1,5 м, отбирают ручным щупом, при большей высоте насыпи − складским щупом с навинчивающимися штангами.

Для отбора точечных проб поверхность насыпи зерна делят на секции площадью примерно 200 м каждая.

В каждой точке точечные пробы отбирают из верхнего слоя на глубине 10-15 см от поверхности насыпи, из среднего и нижнего (у пола) слоев. Общая масса точечных проб должна составлять около 2 кг на каждую секцию.

Отбор точечных проб при погрузке (выгрузке) зерна

Точечные пробы при погрузке (выгрузке) зерна в вагоны, суда, склады и силосы элеватора отбирают из струи перемещаемого зерна в местах перепада механическим пробоотборником или специальным ковшом путем пересечения струи через равные промежутки времени в течение всего периода перемещения партии. Периодичность отбора точечных проб устанавливают в зависимости от скорости перемещения, массы партии, а также состояния по засоренности, с тем чтобы обеспечить требования, указанные в таблице 1.1. Масса одной точечной пробы должна быть не менее 100 г.

Отбор точечных проб зерна, хранящегося в силосах элеватора и складах с наклонными полами

Точечные пробы зерна, хранящегося в силосах элеватора и складах с наклонными полами, отбирают в процессе выпуска зерна из силоса или секции склада в соответствии с требованиями.

Отбор точечных проб из мешков

Количество мешков, из которых должны быть отобраны точечные пробы, определяют в зависимости от величины партии в соответствии с требованиями таблице 1.2.

Из зашитых мешков точечные пробы отбирают мешочным щупом в трех доступных точках мешка. Щуп вводят по направлению к средней части мешка желобком вниз, затем поворачивают его на 180° и вынимают.

Образовавшееся отверстие заделывают крестообразными движениями острия щупа, сдвигая нити мешка.

Общая масса точечных проб должна быть не менее 2 кг.

Составление объединенной пробы

Объединенную пробу получают как совокупность точечных проб. Все точечные пробы ссыпают в чистую, крепкую, незараженную вредителями хлебных запасов тару, исключающую изменение качества зерна.

При использовании механического пробоотборника для отбора проб из автомобилей точечные пробы смешиваются в процессе отбора проб, и образуется объединенная проба.

В тару с объединенной пробой зерна, за исключением проб, отобранных из автомобилей, вкладывают этикетку с указанием:

наименования культуры;

номера склада, силоса, вагона или названия судна;

массы партии;

даты отбора пробы;

массы пробы;

подписи лица, отобравшего пробу.

Формирование среднесуточной пробы при доставке зерна автомобильным транспортом

При поступлении от одного колхоза, совхоза или глубинного пункта в течение оперативных суток нескольких однородных по качеству автомобильных партий зерна, а также кукурузы в початках формируют среднесуточную пробу.

Однородность автомобильной партии зерна по сравнению с ранее поступившими устанавливают органолептически, а по влажности и зараженности − на основании результатов лабораторных анализов. Если органолептическая оценка вызывает сомнение, пробу подвергают лабораторному анализу по всем показателям.

Среднесуточную пробу формируют путем выделения из объединенных проб, отобранных от каждого автомобиля (прицепа), части зерна из расчета 50 г на каждую тонну доставленного зерна.

Порядок формирования среднесуточной пробы при выделении зерна с использованием делителя.

Среднесуточную пробу формируют в чистой, герметичной емкости, на которой должны быть указаны: наименование хозяйства, номер бригады, культура, сорт, дата.

Объединенная проба из первого автомобиля должна быть не менее 2 кг и после выделения части зерна для среднесуточной пробы должна сохраняться до конца формирования среднесуточной пробы.

Если при незначительном поступлении автомобилей среднесуточная проба окажется менее 2 кг, она дополняется зерном из объединенной пробы первого автомобиля.

Выделение средней пробы

Масса средней пробы должна быть (2,0±0,1) кг, а при применении анализатора У1-ЕАЗ - (3,0±0,1) кг.

Если масса объединенной или среднесуточной пробы не превышает 2,0 кг или (3,0±0,1) кг, то она одновременно является и средней пробой.

Если масса объединенной или среднесуточной пробы превышает 2,0 кг, то выделение средней пробы из объединенной проводят на делителе.

Пример выделения средней пробы из объединенной или среднесуточной с использованием делителя БИС-1.

Допускается составление средней пробы ручным способом. Для этого объединенную пробу высыпают на стол с гладкой поверхностью, распределяют зерно в виде квадрата и смешивают его при помощи двух коротких деревянных планок со скошенным ребром.

Смешивание проводят так, чтобы зерно, захваченное с противоположных сторон квадрата на планки в правой и левой руках, ссыпалось на середину одновременно, образуя после нескольких перемешиваний валик. Затем зерно захватывают с концов валика и одновременно с обеих планок ссыпают на середину. Такое перемешивание проводят три раза.

После троекратного перемешивания объединенную пробу снова распределяют ровным слоем в виде квадрата и планкой делят по диагонали на четыре треугольника. Из двух противоположных треугольников зерно удаляют, а в двух оставшихся собирают вместе, перемешивают указанным способом и вновь делят на четыре треугольника, из которых два идут для следующего деления до тех пор, пока в двух треугольниках не будет (2,0±0,1) кг или (3,0±0,1) кг зерна, которое и составит среднюю пробу.

При отборе от большой однородной партии зерна при погрузке (выгрузке) судна среднюю пробу составляют следующим образом: из точеных проб, отобранных за определенный отрезок времени (час или два) в соответствии с требованиями табл.1, составляют промежуточную пробу, которую тщательно смешивают, и выделяют из нее среднюю пробу массой (2,0±0,1) кг или (3,0±0,1) кг для проверки отдельных показателей качества. К концу смены или суток все средние пробы, выделенные из промежуточных, объединяют и из них выделяют среднюю пробу за смену − среднесменную, по которой проводится анализ по всем показателям качества.

После окончания погрузки (выгрузки) подсчитывают средневзвешенное качество по всем среднесменным пробам, на основании которого выписывают удостоверение о качестве партии зерна в трюме или пароходе.

При разгрузке зерна из судов непосредственно в вагоны удостоверение о качестве на партию зерна в трюме или пароходе выписывают на основании средневзвешенного качества всех партий зерна, отгруженных в вагонах. Из средних проб одновременно выделяют пропорциональную часть зерна для составления общей пароходной пробы.

Выделенную среднюю пробу осматривают в лаборатории, взвешивают, регистрируют и дают ей порядковый номер, который проставляют в карточке для анализа и во всех документах, относящихся к данной пробе.

Подготовка средней пробы и выделение навесок для анализов

Из средней пробы выделяют навеску для определения влажности, затем среднюю пробу взвешивают до десятых долей грамма и очищают от крупной сорной примеси.

Из очищенной от крупной сорной примеси средней пробы с помощью делителя выделяют навески для проведения анализов. Масса навески, выделяемой на делителе, должна быть не менее 25 г.

Если масса навески, выделенной на делителе, превышает более чем на 10% требуемую массу, излишек зерна отбирают следующим образом: выделенную порцию зерна высыпают на гладкую поверхность, разравнивают тонким слоем и плоским совочком отбирают излишек из разных мест по всей толщине слоя. Излишек зерна в навеске до 10% отбирают совочком с чашки весов из разных мест, предварительно разравняв навеску.

Если масса навески, выделенная на делителе, менее требуемой величины, то корректируют установку зазора на шкале и выделение навески повторяют.

Для получения навесок массой менее 25 г выделенные на делителе 25 г зерна переносят на анализную доску, троекратно перемешивают, распределяют ровным слоем в виде квадрата и при помощи планок делят по диагонали на четыре треугольника. Из двух противоположных треугольников зерно удаляют, а в двух оставшихся собирают вместе, перемешивают и вновь делят на четыре треугольника, из которых два идут для последующего деления до тех пор, пока масса зерна в двух оставшихся противоположных треугольниках не будет превышать установленную массу.

Допускается смешивание средней пробы зерна и выделение из нее навесок ручным способом в соответствии до тех пор, пока масса зерна в двух оставшихся противоположных треугольниках не будет превышать массу, установленную для проведения анализа.

Проведение лабораторного анализа средней пробы, выделенной из объединенной или среднесуточной пробы, осуществляют по схеме.

Отбор точечных проб и составление объединенной, средней и среднесуточной проб кукурузы в початках

В каждой точке отбора удаляют верхние початки и затем с глубины примерно 10 см извлекают подряд без выбора по пять лежащих рядом початков.

При неоднородности початков кукурузы, доставленных в одном автомобиле (прицепе), допускается увеличивать число точек отбора точечных проб.

В автопоездах отбор точечных проб проводят из каждого кузова (прицепа).

Из вагонов точечные пробы кукурузы в початках отбирают при погрузке или выгрузке. От каждого вагона отбирают 20 точечных проб по 5 находящихся рядом початков через равные промежутки времени на протяжении всей погрузки или выгрузки. Всего из вагона отбирают 100 початков.

Из складов, навесов, сапеток, площадок точечные пробы кукурузы в початках отбирают следующим образом: поверхность насыпи условно делят на секции площадью примерно 100 м  каждая.

В каждой секции точечные пробы отбирают на равном расстоянии друг от друга в трех местах: в складах и навесах − по диагонали, а в сапетках и на площадках − по продольной осевой линии.

Точечные пробы отбирают в двух слоях на глубине 10 см и 1 м по 16-17 любых рядом лежащих початков на расстоянии 3 м от стен склада или края насыпи и на расстоянии 75 см − от стен сапетки.

Всего в каждой секции должно быть отобрано 100 початков.

Отобранные точечные пробы объединяют и составляют объединенную пробу. Объединенная проба одновременно является и средней пробой.

Формирование среднесуточной и средней проб кукурузы в початках

При формировании среднесуточной пробы однородными считают партии кукурузы в початках, относящихся к одному типу, сорту (гибриду), поколению и однородных по остальным показателям качества, определяемым органолептически.

Для кукурузы в початках, доставленной без сортового удостоверения, тип определяют по объединенной пробе, отобранной от каждого автомобиля (прицепа), остальные показатели − по средней пробе, выделенной из среднесуточной пробы.

При поступлении от одного хозяйства початков кукурузы, представляющих смесь типов, но однородных по остальным показателям качества, от этой партии формируют отдельную среднесуточную пробу.

Среднесуточную пробу формируют следующим образом: объединенные пробы, отобранные от каждого автомобиля (прицепа), помещают в крафт-мешки. После заполнения крафт-мешков последовательно отбирают каждый десятый початок и переносят в другую тару.

Для составления средней пробы из тары, в которой хранится среднесуточная проба, последовательно без выбора берут по одному любому початку через определенное их количество. В результате должна получиться средняя проба из 10 початков для определения выхода зерна из початков кукурузы и последующего определения ее качества.

Порядок и сроки хранения проб

Средние пробы, выделенные из среднесуточных проб зерна (кроме кукурузы в початках), принимаемого от колхозов и совхозов, хранят в течение одних суток, следующих за сутками, в течение которых проводились анализы среднесуточных проб.

Вывод

Ознакомились с порядком приемки и методами отбора проб зерна.

# 2 Лабораторная работа №2. Анализ качества зерна

Задание

Для выданного образца пшеницы определить массовую долю влаги, засоренность, натуру, массу 1000 зерен, стекловидность, содержание и качество клейковины.

2.1 Общие положения

Под качеством зерна понимают совокупность биологических, технологических и потребительских (товароведческих) свойств и признаков зерна, определяющих его пригодность к использованию по назначению: на семенные, продовольственные, фуражные и технические цели.

Зерно различных зерновых культур имеет много аналогичных признаков, что позволяет применять для оценки качества общие методы. Вместе с тем зерно различных культур имеет свои ботанические особенности, химический состав и хозяйственное значение. Особенности технологического анализа различных культур отражены в соответствующих стандартах.

На пшеницу установлен ГОСТ 9353-85 «Пшеница. Технические условия», который распространяется на зерно пшеницы, заготовляемое государственной заготовительной системой, а также поставляемое на кормовые цели и для выработки комбикормов.

Пшеница по стандарту делится на шесть типов: мягкая яровая краснозерная, яровая твердая, яровая белозерная, озимая краснозерная, озимая белозерная, озимая твердая.

Каждый тип подразделяется на подтипы по цвету и стекловидности.

Существуют базисные и ограничительные нормы качества на заготовляемую пшеницу.

Базисные нормы – это показатели качества, которым должно удовлетворять созревшее, здоровое зерно. Закупочные (сдаточные) цены устанавливаются на зерно базисных кондиций.

Ограничительные нормы – показатели качества, отражающие допустимые пониженные требования к качеству зерна, в пределах которых зерно может быть принято. В соответствии с базисными нормами натура озимой и яровой мягкой пшеницы должна быть в пределах 730-755 г/л, а влажность – 14-17 %, в зависимости от района ее выращивания; содержание зерновой примеси для яровой мягкой, яровой и озимой твердой пшеницы – 2,0 %, для озимой мягкой пшеницы – 3,0 %; содержание сорной примеси – 1 %; зараженность вредителями не допускается. Ограничительные нормы качества на пшеницу следующие: влажность не более 17-19 % в зависимости от района выращивания; содержание сорной примеси – не более 5,0 %; содержание зерновой примеси – не более 15 %, зараженность вредителями не допускается, кроме зараженности клещом.

При анализе зерна устанавливают соответствие пшеницы базисным или ограничительным нормам качества.

Определение массовой доли влаги

Зерно пшеницы по содержанию влаги делят на четыре состояния: сухое – до 14,0 % включительно; средней сухости – свыше 14,0 до 15,0 % включительно; влажное – свыше 15,5 до 17,0 % включительно; сырое свыше – 17,0 %.

Зерно сухое и средней сухости пригодно для хранения. Влажное и сырое зерно требует наблюдения и обработки (подсушивания) для предотвращения его порчи при хранении.

Основным методом определения массовой доли влаги в зерне в соответствии с ГОСТ 3040-55 (13586.5-85) является высушивание навесок размолотого зерна (массой зерна 5 г) в электрическом сушильном шкафу при температуре 130 ͦС в течение 40 мин. Размол за один раз должен соответствовать следующим условиям: проход через проволочное сито с размером ячеек 0,8 мм для пшеницы должен быть не менее 60 %.

Массовую долю влаги рассчитывают по разности между массой навески до и после высушивания, относя ее к массе взятой навески, и выражают в процентах. Влажность определяют, как среднеарифметическое двух параллельных определений.

X=100M1-M2M1+К,                                     (2.1)

где М1 – масса навески размолотого зерна до высушивания;

М2 – масса навески размолотого зерна после высушивания;

К – поправочный коэффициент.

Таблица 2.1 – Поправочные коэффициенты

| Наименование культуры | Поправочный коэффициент, К, % |
| --- | --- |
| Просо, гречиха, рис-зерно, сорго | 0,10 |
| Пшеница, рожь, ячмень | 0,20 |
| Овес | 0,35 |
| Горох, кукуруза (в зерне) | 0,45 |

Если влажность зерна превышает 18 %, его перед определением влажности стандартным методом предварительно подсушивают при температуре 105 ͦС. Длительность подсушивания зависит от вида зерновой культуры и влажности зерна. Влажность зерна определяют по формуле (2.2)

X=1001-М2∙М4М1∙М3+К,                                   (2.2)

где М1 – масса навески размолотого зерна до высушивания, г;

М2 – масса навески размолотого зерна после высушивания, г;

М3 – масса навески целого зерна до предварительного высушивания, г;

М4 – масса навески целого зерна после предварительного высушивания, г;

К – поправочный коэффициент.

Влажность пшеницы основным методом

1

X=1005-4,355+0,2=13,2 %.

2

X=1004,95-4,34,95+0,2=13,2 %.

Средняя влажность –  13,2 %.

Экспресс методом – 12,8 %.

Влажность ячменя основным методом

1

X=1005-4,355+0,2=13,2 %.

2

X=1005,00-4,355,00+0,2=13,2 %.

Средняя влажность – 13,2 %.

Экспресс методом – 9,5 %.

Определение засоренности

Все примеси подразделяют на две основные фракции: сорную и зерновую. К сорной примеси, не представляющие ценности, а также резко отличающиеся по составу от основного зерна и вредные в пищевом и в кормовом отношении. К зерновой относятся примеси, в меньшей степени отражающиеся на качестве зерна и имеющие некоторую пищевую и кормовую ценность. Состав сорной и зерновой примесей для каждой культуры дается в соответствующих стандартах. ГОСТ 9353-85 дает состав сорной и зерновой примесей в зерне пшеницы.

К сорной примеси относят:

весь проход, получаемый при просеивании пшеницы через сито с отверстиями диаметром 1,0 мм;

минеральную примесь (комочки грязи, гальку, песок и т. д.);

органическую примесь (части стеблей, стержней колоса и т. д.);

семена дикорастущих растений;

семена культурных растений, не относящиеся к зерновой примеси, т. е. все семена, кроме ржи и ячменя;

зерна пшеницы, ржи и ячменя прогнившие, проплесневевшие, обуглившиеся, поджаренные – все с явно испорченным эндоспермом от коричневого до черного цвета;

вредную примесь – головню, спорынью и другие.

К зерновой примеси относят:

зерна пшеницы: битые и изъеденные независимо от характера и размера повреждения в количестве 50 % от их массы (остальные 50 % относят к основному зерну);

сильно недоразвитые – щуплые;

проросшие с вышедшим наружу корешком или ростком, либо с утраченным корешком или ростком, но деформированные с явно измененным цветом оболочки вследствие прорастания;

захваченные морозом – сморщенные, белесоватые, сильно потемневшие; поврежденные самосогреванием или сушкой (поджаренные); заплесневевшие с измененным цветом оболочек и затронутым эндоспермом от кремового до светло-коричневого цвета; давленные; раздутые при сушке; зеленые;

зерна ржи, ячменя, как целые, так и поврежденные, не отнесенные по  характеру повреждений к сорной примеси.

Содержание сорной и зерновой примесей определяют по ГОСТ 13586.2-81. Вначале определяют содержание крупной сорной примеси, для чего среднюю пробу (массой 2 кг) просеивают на сите диаметром отверстий  6 мм. Из схода с сита выбирают крупную сорную примесь, взвешивают ее и выражают в процентах к массе средней пробы.

Из средней пробы, освобожденной от крупной сорной примеси, выделяют навеску (для пшеницы массой 50 г) и просеивают ее на лабораторных ситах, чтобы облегчить дальнейшую ручную разборку примесей. Для пшеницы рекомендуется следующий сит с размерами отверстий (в миллиметрах)

для облегчения разбора навески 2,5х20;

для определения прохода мелких зерен 1,7х20;

для определения прохода, относимого к сорной примеси 1,0.

Навеску высыпают на верхнее сито и просеивают вручную или на механизированном лабораторном рассеве. Сходы со всех сит раздельно высыпают на разборную доску. Из схода с каждого сита с наименьшим размером отверстий разделяют на две части: отделяют вредную примесь и в состав сорной примеси не включают; ее содержание определяют по дополнительным навескам. Остальную часть прохода полностью относят к сорной примеси. Выделенные фракции сорной и зерновой примесей взвешивают и выражают в процентах к массе взятой навески.

В заключении устанавливают соответствие пшеницы базисным и ограничительным нормам качества и определяют ее состояние по засоренности. По засоренности пшеница может быть чистой, средней чистоты и сорной в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1 – Нормы засоренности зерна пшеницы

| Состояние пшеницы | Сорная примесь, % | Зерновая примесь, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яровая пшеница | Озимая пшеница |
| Чистая | До 1,0 влюч. | До 1,0 | До 2,0 |
| Средней чистоты | Свыше 1,0 до 3,0 вкл. | Св. 1,0 до 5,0 вкл. | Св. 2,0 до 7,0 вкл. |
| Сорная | Св 3,0 | Св. 5,0 | Св. 7,0 |

Таблица 2.2 – Засоренность пшеницы

| Сито | Сорная примесь, г | Зерновая примесь, г |
| --- | --- | --- |
| 2,5х20 | − | 0,1 |
| 1,7х20 | 0,2 | − |
| Ø 1 | 0,2 | − |
| Дно | 0,1 | − |
| Содержание, % | 1,0 | 0,2 |

Таблица 2.3 – Засоренность ячменя

| Сито | Сорная примесь, г | Зерновая примесь, г |
| --- | --- | --- |
| 2,5х20 | − | − |
| 1,7х20 | − | − |
| Ø 1 | 0,1 | − |
| Дно | 0,5 | 0,25 |
| Содержание, % | 1,2 | 0,5 |

Определение натуры (ГОСТ 10840-64)

Натура – это масса одного литра зерна, выраженная в граммах. Считается, что чем выше натура, тем качественнее зерно. Натура дает представление о выполненности (хорошем развитии) зерна, имеющей большое технологическое значение. На величину натуры оказывает влияние засоренность зерна, его увлажненность, состояние поверхности, форма.

Натуру обычно определяют на литровой пурке с падающим грузом. Перед определением среднюю пробу зерна освобождают от крупных примесей, просеивая ее на сите с диаметром отверстий 6 мм, и тщательно перемешивают.

Собирают пурку. В щель мерки вставляют нож, на который помещают падающий груз. На мерку надевают наполнитель, а сверху на наполнитель устанавливают цилиндр с воронкой с находящимся в нем зерном (уровень зерна не должен доходить до верхнего края цилиндра на 1см). открывают задвижку воронки и после пересыпания зерна в наполнитель цилиндр с воронкой снимают. Быстро вынимают нож из щели мерки и после того, как груз вытеснит воздух, упадет вниз, а за ним пересыпется в мерку зерно, нож снова вставляют в щель, отделяя таким образом ровно 1 л зерна. Мерку с наполнителем вынимают из гнезда ящика, придерживая нож, переворачивают, высыпая излишек зерна из наполнителя. Снимают наполнитель и сбрасывают с ножа оставшиеся отдельные зерна. Вынимают нож из щели и мерку с зерном взвешивают с точностью + 0,5 г, выражают результат с точностью до 1 г.

Натура пшеницы считается высокой, если масса 1 л зерна составляет 785 г и выше; выше средней, если натура лежит в пределах от 784 до 765 г; средней – от 764 до 725 и низкой – ниже 725 г.

Таблица 2.4 – Результаты определения натуры

| Повторность | Пшеница | Ячмень |
| --- | --- | --- |
| 1 | 765,0 | 625,0 |
| 2 | 768,0 | 628,0 |
| Средняя | 766,5 | 626,5 |

Определение массы 1000 зерен (ГОСТ 10842-76)

Масса тысячи зерен является дополнительным показателем при оценке выполненности и крупности зерна.

Техника определения массы 1000 зерен заключается в следующем: освобожденное от сорной и зерновой примесей зерно перемешивают, распределяют ровным слоем в виде квадрата, который делят на четыре треугольника, из каждого треугольника отсчитывают подряд без выбора 250 зерен. Зерна, отсчитанные из двух противоположных треугольников, объединяют и получают с погрешностью не более 5 % их средней массы, определение считают правильным. В противном случае определение массы 1000 зерен повторяют.

Массы двух навесок по 500 зерен суммируют, получая массу 1000 зерен при фактической влажности зерна. Далее проводят пересчет на сухие вещества, конечный результат дается с погрешностью до 0,1 г.

Массу 1000 зерен на сухое вещество mс (в граммах) рассчитывают по формуле (2.1)

mc=m(100-W)100,                                               (2.1)

где m – масса 1000 зерен при  фактической доле влаги в зерне, г;

W – массовая доля влаги, %.

Масса 1000 зерен одной и той же культуры колеблется в больших пределах в зависимости зерна и т. д. Масса 1000 зерен пшеницы может колебаться от 15 до 88 г.

mc=68,96(100-13,2)100=59,86 г.

Определение стекловидности зерна

Стекловидность зерна является признаком, характеризующим строение эндосперма и его консистенцию. В зависимости от степени стекловидности зерно делят на стекловидное, частично стекловидное и мучнистое. Стекловидные зерна имеют прозрачную консистенцию с роговидной структурой в разрезе, а мучнистые – непрозрачную консистенцию, рыхлые, белые в разрезе. К стекловидным относят зерна полностью стекловидные или с легким помутнением; они не должны иметь мучнистой части больше ¼ своего размера.

Техника определения стекловидности заключается в следующем: из очищенного зерна выделяют без выбора 100 целых зерен. Каждое зерно разрезают бритвенным лезвием поперек и в зависимости от консистенции среза относят к одной из трех групп по стекловидности. Стекловидность пшеницы характеризуется общей стекловидностью и выражается в процентах. При вычислении процента общей стекловидности к количеству (проценту) полностью стекловидных зерен прибавляют половину количества (процентов) частично стекловидных.

Возможно определение стекловидности диафаноскопа ДСЗ-2 при просвечивании зерна светом от электрической лампы.

Таблица 2.5 – Результаты определения стекловидности пшеницы

| Ряд | Мучнистые | Полустекловидные | Стекловидные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | 6 | 0 | 4 |
| 10 | 2 | 0 | 8 |
| Всего | 31 | 4 | 65 |

65+(4/2)=67%.

Стекловидность пшеницы равна 67 %.

Определение количества и качества клейковины

Из размолотого зерна после тщательного перемешивания выделяют навеску массой 25 г. навеску помещают в фарфоровую ступку или чашку и заливают водой, температура которой должна быть 18±2 °С.

При помощи пестика или шпателя замешивают тесто до тех пор, пока оно не станет однородным. Приставшие к пестику и ступке (или шпателю и чашке) частицы очищают ножом и присоединяют к куску теста. По окончании замеса полученное тесто хорошо  проминают руками, скатывают в виде шара, кладут в чашку, прикрывают стеклом и оставляют на 20 мин для того, чтобы все частицы размолотого зерна равномерно пропитались водой и белки, образующие клейковину, набухли. Затем осторожно отмывают клейковину.

Клейковину отмывают под слабой струей воды (температура воды 18±2 °С) над густым шелковым ситом. Сначала отмывание ведут осторожно, чтобы вместе с крахмалом и оболочками не оторвались кусочки клейковины, а когда большая часть крахмала и оболочек будет отмыта, промывание можно вести энергичнее.

Отмывание ведут до тех пор, пока оболочки не будут почти полностью отмыты и вода, стекающая при отжимании клейковины, не станет прозрачной (без мути).

Отжатую клейковину взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г.

После того, как определили количество клейковины, определяют качество сырой клейковины.  Определяют качество сырой клейковины на приборе ИДК-1М и ИДК-2.

Таблица 2.6 – Группы качества клейковины

| Группа качества | Характеристики клейковины | Показания прибора ИДК |
| --- | --- | --- |
| Крошащаяся |  | Не определяется |
| III | Неудовлетворительная крепкая | 0-17 |
| II | Удовлетворительно крепкая | 18-42 |
| I | Хорошая | 43-77 |
| II | Удовлетворительно слабая | 78-102 |
| III | Неудовлетворительно слабая | 103 и более |
| Неотмывающаяся |  | Не определяется |

Содержание сырой клейковины – 7,45г (29,8 %).

Показания прибора ИДК 74 – I группа, хорошая.

Вывод

Определили массовую долю влаги, засоренность, натуру, отдельно для пшеницы определили массу 1000 зерен, стекловидность, содержание и качество клейковины.

# 3 Лабораторная работа №3. Оценка качества пшеничной муки

Цель работы

Целью работы является изучение качественных показателей муки различных видов, типов и сортов, их определение и сопоставление с требованиями нормативных документов (НД).

3.1 Порядок выполнения работы

Определение крупности помола муки

Техника определения. Навеску  муки массой 100г просеять на лабораторном рассеве (или вручную в течение 3 минут круговыми движениями), используя сито соответствующих номеров. Взвешиваются сход (остаток) и проход каждого сита и сопоставляются с требованиями стандарта.

Определение белизны муки

Показатель белизны может определяться взамен зольности, для чего используются приборы различных конструкций (в частности, БЛИК-РЗ).

Техника определения. Изучить инструкцию к прибору. После подготовки прибора к работе в кювету насыпают пробу муки, разравнивают ее, устанавливают вместе со светозащитным экраном на ось прибора и проводят измерения в автоматическом режиме для десяти последовательно расположенных участков муки. По окончании измерений кювета останавливается, и на дисплее отображается среднее значение показателя.

Определение массовой доли влаги муки

Массовую долю влаги в муке определяют методом высушивания навески при температуре 130°С в электрических сушильных шкафах СЭШ в течение 40 мин.

Техника определения. В заранее высушенный и взвешенный металлический бюкс берут навеску муки массой 5 г. Бюксы с навесками помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры 140…145°С, крышки должны быть положены под дно бюксов. Температура при этом быстро падает (ниже 130 °С). В течение 10…15 мин температуру в шкафу доводят до 130°С и при этой температуре продолжают высушивать в течение 40 мин. Затем бюксы вынимают, закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе в течение 15..20 мин и взвешивают.

В соответствии с требованиями ГОСТ массовая доля влаги хлебопекарной муки не должна превышать 15 %.

Таблица 3.1 – Определение массовой доли влаги в продукте

| Наименование показателя | Высший сорт |  | 2 сорт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Масса пустого бюкса, m1 | 17,25 | 17,05 | 13,70 | 17,25 |
| Масса бюкса с навеской образца до высушивания, m2 | 22,25 | 22,05 | 18,70 | 22,25 |
| Масса навески образца, m3 = m2 - m1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Масса бюкса с навеской образца после высушивания, m4 | 21,65 | 21,55 | 18,25 | 21,75 |
| Масса высушенного образца, m5 = m4 –m1 | 4,40 | 4,50 | 4,55 | 4,50 |
| Масса испарившейся влаги, m3 – m5 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,50 |
| Массовая доля влаги, W(%) = 100*(m3 - m5)/m3 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 |
| Средняя влажность образца | 11,00 |  | 9,50 |  |

Определение массовой доли и качества клейковины

Под клейковиной понимают гидратированный белковый студень, получаемый при отмывании его водой из пшеничного теста.

Состав клейковины сильно колеблется и зависит как от сортовых и природных свойств пшеницы, из которой получена мука, так и от самой техники получения клейковины: от интенсивности и длительности отмывания клейковины, состава и температуры воды и пр.

В среднем клейковина состоит из следующих компонентов (% на СВ): белковые вещества - 80..85; жир - 2..4; минеральные соли - 1..2; клетчатка - 1..2; углеводы (кроме клетчатки) - 7..9. Кроме того, в состав клейковины входят ферменты муки, витамины и др. Основную часть клейковины составляют белки (в основном две фракции — глиадин и глютенин).

Содержание сырой клейковины в муке различных сортов регламентируется стандартом.

Физические свойства клейковины (ее эластичность, растяжимость) изменяются в широких пределах и зависят от влияния многих факторов. Прежде всего, эти свойства являются наследственными сортовыми особенностями пшеницы. На свойства клейковины оказывают влияние почвенно-климатические, погодные и агротехнические условия произрастания, а также повышение температуры при хранении или искусственной сушке зерна.

Техника определения.Выделить навеску муки массой 25,00 г. Перенести навеску в стакан тестомесилки У1-ЕТК и добавить 13 мл воды. Сформировавшееся тесто закатать в шар и поместить в чашку на 20 минут, накрыв крышкой.

По истечении 20 минут начать отмывание клейковины под слабой струей водопроводной воды, имеющей температуру 18 °С. Отмывание необходимо проводить над ситом, собирая с него случайно оторвавшиеся кусочки и присоединяя их к общей массе.

Отмытую клейковину, несколько раз выворачивая, отжать между ладонями, вытирая их полотенцем. Отжимание проводить до тех пор, пока клейковина не станет слегка прилипать к рукам. Отжатую клейковину взвесить, промыть 2-3 минуты и вновь взвесить. Если разница не превышает 0,1 г, отмывание закончено.

Количество сырой клейковины следует выразить в % к взятой навеске, т.е. полученную массу сырой клейковины (г) умножить на 4 при массе навески муки 25 г..

Определение деформации клейковины на приборе ИДК-3М

Измеритель деформации клейковины ИДК-3Мпредназначен для определения качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки хлебопекарного и макаронного помола по величине ее деформации под воздействием нагрузки, определенной величины в течение заданного интервала времени.

Прибор определяет качество клейковины в условных единицах прибора  (усл. ед.). С помощью полученного значения в усл. ед. можно определить группу качества клейковины в соответствии с таблицей 3.2.

Из отмытой клейковины выделить навеску 4,00 г, сформовать из нее шарик и поместить в чашку с водопроводной водой при температуре 18 0С на 15 минут. По истечении этого срока производят определение упругости клейковины на приборе ИДК – 3М.

- Порядок работы на приборе ИДК-3М:

- включить прибор, загорится светодиод «СЕТЬ», на индикаторе появится значение «000,0»;

- тарированная нагрузка должна находиться в нижнем положении;

- нажать кнопку «ПУСК»;

- убедиться, что начал мигать светодиод «ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ»;

- через 30 секунд произойдет подъем тарированной нагрузки на высоту 20 мм, загорится светодиод «РЕЗУЛЬТАТ». На индикаторе появится значение калибровочного числа.

- убедиться, что полученное значение числа отличается от 150,7 на величину, не превышающую +- 0,5 усл. ед.;

- подготовленный образец клейковины положить строго в центр столика;

- нажать кнопку «ПУСК»;

- убедиться, что произошло падение тарированной нагрузки на испытуемый образец и начал мигать светодиод «ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ». На индикаторе при этом должно быть значение «000,0»;

- через 30 секунд произойдет подъем тарированной нагрузки, на индикаторе появится результат измерения, загорится светодиод «РЕЗУЛЬТАТ» и светодиод «ГОТОВНОСТЬ»;

- снять испытуемый образец клейковины со столика и подготовить новый образец;

- по окончании работы удалить остатки клейковины со столика и тарированной нагрузки  мягкой влажной тканью, затем выключить прибор.

Таблица 3.2 – Градации значений в условных единицах ИДК для различных групп качества клейковины муки и зерна

| Группа качества клейковины | Характеристика клейковины | Показания прибора в условных единицах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зерно пшеницы | Мука хлебопекарная |  | Макаронная мука высшего и 1-го сортов |  |
|  |  |  | Высшего, 1-го сорта, обойная | 2-го сорта | твердой | Мягкой |
| I | Хорошая | 45-75 | 55-75 | 55-75 | 50-80 | 50-75 |
| II | Удовлетворительная слабая | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 85-105 | 80-100 |
| II | Удовлетворительная крепкая | 20-40 | 35-50 | 40-50 | - | - |
| III | Неудовлетворительная крепкая | 0-15 | 0-30 | 0-30 | - | - |
| III | Неудовлетворительная слабая | 105 и более | 105 и более | 105 и более | 105 и более | 105 и более |

Таблица 3.3 – Определение клейковины в муке

| Наименование | Высший сорт | 2 сорт |
| --- | --- | --- |
| Масса навески муки, г | 25 | 25 |
| Масса отмытой клейковины, г | 8,0 | 7,0 |
| Массовая доля сырой клейковины, в % к массе муки | 32,0 | 28,0 |
| Качество клейковины: показания прибора ИДК-3М, усл. ед. Группа качества | 96 II | 71 |
| Заключение | Удовлетворительно слабая | хорошая |

Таблица 3.4 – Результаты анализа муки

| Наименование показателя | Высший сорт | 2 сорт |
| --- | --- | --- |
| Крупность помола Остаток на сите №43, % Остаток на сите №27, % Проход через сито №38, % | 21,4 | 2,5 26,40 |
| Белизна, ед.прибора БЛИК-РЗ | 39,9 | 13,6 |
| Массовая доля влаги, % | 11,0 | 9,5 |
| Массовая доля сырой клейковины, % | 32 | 28 |
| Качество клейковины: показания прибора ИДК-3М, усл. ед. Группакачества | 96 II удовлетворительно слабая | 86 I хорошая |

Вывод

Изучили качественные показатели муки, их определение и сопоставление с требованиями нормативных документов (НД).

# 4 Лабораторная работа №4. Контроль режимов измельчения при помоле пшеницы в хлебопекарную муку

Цель работы

Освоить методику контроля работы вальцовых станков на предприятии, определить общее извлечение каждой системы и внести необходимые изменения по результатам.

4. 1 Общие положения

Технологический процесс в размольном отделении мукомольного завода предусматривает получение готовой продукции из зерна, прошедшего подготовительные операции. Особенно сложным является построение процесса при многосортных помолах пшеницы в хлебопекарную или в макаронную муку. В этом случае процесс разделяется на ряд взаимосвязанных этапов с четко сформулированными задачами каждого из них. В организации контроля технологического процесса в размольном отделении мукомольного завода есть свои особенности, обусловленные конкретным построением процесса.

Однако во всех случаях определяющую роль играет контроль режима измельчения на основных системах драного, шлифовочного и размольного процессов, контроль сортирования продуктов измельчения по крупности в рассевах, контроль процесса обогащения крупок на ситовеечных машинах и контроль процесса вымола оболочек.

При переработке каждой новой партии зерна режим работы всех технологических систем подбирает начальник ПТЛ совместно с главным технологом. Режим измельчения на вальцовых станках определяется коэффициентом общего или частного извлечения.

Общим извлечением называют выраженную в процентах разность между количеством проходовой фракции в продукте до и после станка при просеивании измельченного продукта на сите определенного номера. Номер сита и количество проходовой фракции установлены Правилами организации и ведения технологического процесса на мукомольных заводах для основных систем измельчения и для каждого вида помола.

Таблица 4.1 – Режимы измельчения для сортовых помолов пшеницы

| Показатели | Драные системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Проход через сито номер | 1 | 1 | 08 | 056 |
| Общее извлечение, % от массы продукта, направляемого на драную систему | 25-35 | 50-60 | 35-45 | - |

Общим извлечением оценивается режим работы драных систем.

Величина извлечения И, %, рассчитывается по формуле (4.1)

И=П-Н100100-Н,                                                           (4.1)

где Н – количество проходовой фракции в продукте до измельчения, г,

П – количество проходовой фракции в продукте после измельчения, г.

I драная А

И=36-0100100-0=36 %.

I драная Б

И=38-0100100-0=38 %.

I драная в

И=38-0100100-0=38 %.

II драная А

И=58-5100100-5=55,8 %.

II драная Б

И=65-6100100-6=62,8 %.

II драная В

И=68-5100100-5=66,3 %.

III драная А мелкая

И=53-42100100-42=18,9 %.

III драная А крупная

И=36,7-2,7100100-2,7=35 %.

III драная Б мелкая

И=60-34100100-34=39,4 %.

III драная Б крупная

И=33-2100100-2=46,3 %.

Таблица 4.2 – Результаты лабораторной работы

| Система | Сито | Извлечение,% |  | Норма, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I др. А | 1 | 36,0 | Отжать | 25,0-35,0 |
| I др. Б | 1 | 38,0 | Отжать | 25,0-35,0 |
| I др. В | 1 | 38,0 | Отжать | 25,0-35,0 |
| II др. А | 1 | 55,8 | Норма | 50,0-60,0 |
| II др. Б | 1 | 62,6 | Отжать | 50,0-60,0 |
| II др. В | 1 | 66,3 | Отжать | 50,0-60,0 |
| III др. А мел. | 08 | 18,9 | Прижать | 35,0-45,0 |
| III др. Б круп. | 08 | 35,0 | Норма | 35,0-45,0 |
| III др. А мел. | 08 | 39,4 | Норма | 35,0-45,0 |
| III др. Б круп | 08 | 46,3 | Отжать | 35,0-45,0 |

Вывод

Освоили методику контроля работы вальцовых станков на предприятии, определили общее извлечение каждой системы.